| 成果名称： | 290/500kV超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆附件的研制 |
| --- | --- |
| 登记日期： | 2019-12-18 |
| 完成单位： | 长园电力技术有限公司 |
| 完成人员： | 强卫,王锦明,刘延卓,罗继辉,李智文,贾超,方菊,李春洋,陆云学,钟辉,龙运宁,吴伟权,徐甜,张帅岭,曾志,林楷斌,陈思权 |
| 研究起止日期： | 2010-12-30至2019-11-29 |
| 主要应用行业： | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 高新技术领域： | 新材料 |
| 评价单位： | 广东省机械行业协会 |
| 评价日期： | 2019-11-30 |
| 成果简介： | 1、课题来源与背景 长园电力技术有限公司研制的290/500kV超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆附件是为满足我国高压电缆输电需求，推动国产超高压电缆线路的发展，摆脱对进口产品的依赖而自主研发的一种超高压电缆附件。 2、技术原理及性能指标 该项目所研发的产品290/500kV超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆附件主要应用于超高压输电线路，是实现超高压输送电能的重要组成部分。产品是选用高压专用超洁净硅橡胶作为主体的原材料，采用合理的应力锥模具和成型工艺，使得应力锥增强绝缘与半导电应力控制体的结合牢固、界面平整无缺陷，并通过有限元软件进行仿真分析，优化设计，使得电缆附件电场分布更合理。主要性能指标如下： 额定电压：290/500kV； 最高工作电压：550kV； 导体运行温度：工作运行温度90℃； 短路时（最长时间5s）为250℃。 局部放电：435kV，无局放； 工频电压：580kV，60min； 操作冲击电压：1175kV，正负极各10次； 雷电冲击电压：1550kV，正负极各10次； 爬电距离：≥17050mm。 3、技术的创造性与先进性 长园电力技术有限公司自主研发的290/500kV超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆附件各项性能指标均满足GB/T 22078.1~22078.3-2008《额定电压500kV（Um=550kV)交联聚乙烯电力电缆及其附件》和IEC 62067:2011 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above150kV(Um=170kV) up to 500kV(Um=550kV)-Test methods and requirements 标准要求，其中500kV-3500mm2系列产品是目前世界上电压等级最高、截面积最大的电缆附件，产品技术创新性强，达到国际先进水平。 4、技术成熟度、适用范围和安全性 500kV超高压 XLPE 电缆附件研制的关键问题是绝缘材料的研发及结构的设计。长园电力技术有限公司自主研发出高压专用超洁净硅橡胶作为此次开发500kV超高压电缆附件的主体材料。对500kV XLPE电缆附件进行结构设计，通过有限元仿真计算的方法对其进行仿真计算及优化，优化后的结构电气性能良好，满足设计要求。 长园电力技术有限公司生产制造、试验设备先进齐全，质量管理体系完善，研制的500kV-3500mm2 XLPE超高压电力电缆附件全系列产品于2016年12月通过预鉴定试验，且该系列产品由我司自主设计开发，拥有自主知识产权，是当今世界上电压等级最高、截面积最大的附件，性能指标达到甚至超过国际先进水平。 5、应用情况及存在的问题 长园电力技术有限公司研制的500kV超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆附件已通过了电力工业电气设备质量检验测试中心的预鉴定试验，该试验是在批量提供一种型号的超高压电缆及其附件之前，为了验证完整的电缆系统具有满意的长期可靠性而进行的试验。 国内500kV电缆附件只有三四家通过试验，大多数500kV电缆输电线路上的电缆附件主要依赖于进口产品，但随着近些年国家电网公司对500kV电缆及附件的国产化应用的积极推进，已逐渐有500kV输电工程采用国产电缆与附件，相信随着500kV线路工程的广泛应用，我公司产品也会得到良好的推广及应用。 虽然我公司所研制的500kV XLPE电力电缆附件样品已通过型式试验与预鉴定试验，但500kV电缆附件的正式投入商业运营还存在一些问题： （1）目前国内500kV电缆线路工程量少，影响公司产品的批量生产，不能更快的改进制造技术、积累制造和工程应用经验。 （2）随着500kV电缆附件产品实际应用增多，由于安装、环境等因素的影响，产品可能出现各种各样的问题，需要不断完善生产、安装工艺，保证产品性能稳定。 （3）由于500kV高压电缆附件电压等级高、体积大，故在安装时还存在一定的难度。 |