| 成果名称： | 面向危化品运输车辆安全管理平台 |
| --- | --- |
| 登记日期： | 2020-01-09 |
| 完成单位： | 珠海市交通物联网有限公司 |
| 完成人员： | 崔岩,阮智,黄信淋,包湘平,吴武辉,欧伶伶 |
| 研究起止日期： | 2016-01-01至2019-06-30 |
| 主要应用行业： | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 高新技术领域： | 电子信息 |
| 评价单位： | 广东省智能交通协会 |
| 评价日期： | 2019-08-02 |
| 成果简介： | 一、任务来源 分析表明，在危险货物的生产、运输、储存、使用等各种条件下，在运输过程中所发生的事故占事故总数的40%以上。危险化学品事故会严重威胁人民群众生命安全，造成巨大的经济损失，对生态环境造成严重破坏。 本平台创新性的将RFID汽车电子识别技术用于危化品运输车辆的管理，并以车辆电子身份识别为核心，整合GPS、GIS数据、集成了多种物联网技术，系统全面的采集运输源头数据、运输过程数据、车辆出入境数据等等，并和后台的从业企业、从业人员、监管部门等进行关联互动，通过大数据处理和智能分析时空属性等技术，构建出智能运输系统以跟踪掌握危化品运输的全部情况，消除管理空白区，为各管理部门提供了强有力的技术支撑和数据共享服务。该监管服务系统，为我公司在全国范围内的“首创”和“独创”。 二、应用领域和技术原理 1、所属国家重点支持的高新技术领域：一、电子信息(八）智能交通和轨道交通技术1.交通控制与管理技术 2、技术原理 本平台通过为危化品运输车辆配装“电子准行证”（一种RFID汽车电子识别标签），利用路面建设的基站，自动识别危化品运输车辆的身份，并采集车辆所运输的危化品种类、重量等源头运输信息，以及车辆运行过程中的照片、视频等运行信息，结合GPS数据，在后台和从业企业、运输车辆注册信息、证照信息、驾驶员及押运员的从业个人信息进行关联处理，实现对危化品运输过程的“全景感知、精准把握、透明化管理”。同时，利用系统平台的共享能力和特性，实现向危化品运输安全管理各环节上的相关企业、各政府管理机构、执法单位，提供与危化品运输车辆各项安全监管相关的信息服务。 本平台将智能交通思想和技术用于公路危化品运输动态跟踪管理，改变了传统危化品运输管理主要依靠GPS和OCR设备的模式，利用RFID的“汽车身份电子标识技术”的陶基型无源“汽车电子识别标签”，将传统的依赖光学识别技术的管理体系，创新为以电子识别为主、光学识别及其他传感数据为辅的物联网技术体系，并融合GPS、OCR、地磅称重、后台从业企业及个人等多个层面和对象的数据，实现了危化品运输的全面综合管理，做到了事前预警、事中监管、事后追溯，使道路与车辆的运行功能智能化和系统化，建立起管控区域范围内实时、准确、安全、高效的危化品道路交通运输体系，以及与区域环境相协调的良好交通运输秩序。本平台的主要特点如下： （1）全对象的管理。本平台包含了危化品运输车辆、从业企业、从业人员、监管部门、运输品种、运输路线等涉及危化品运输的全部对象的数据，做到了监管对象无遗漏； （2）全过程管理。本平台从危化品运输车辆充装开始，到危化品运输车辆离开指定区域，全部运输过程的各个环节，均在监管范围中，做到了监管没有空白区； （3）全时空管理。在重点路口、卡口，设有相应的基站，监控车辆通过情况，采集车辆的身份及照片等信息，在非重点路口或卡口，则通过GPS等数据监控，保障了危化品运输车辆的时空信息，被完全掌握； （4）数据共享、协同监管。危化品运输的相关数据，在交通、交警、应急管理、市场监督等各个相关联的监管部门之间共享，做到了协同监管与执法。 三、性能指标 1、电子标签技术指标如下： （1）无源、陶瓷基材； （2）灵敏度高于-16dBm； （3）满足防静电抗盐雾标准； （4）机动车电子识别标签可防拆移复用且安装不破坏挡风环璃安全性能。 2、双基识别基站主要技术指标如下： （1）静态读取距离 ≥25米； （2）移动读取速度（16字节） ≥180km/h； （3）临道误读控制（横向覆盖）≤4米； （4）双基识别匹配精度≥99%。 四、成果的创造性、先进性 本系统作为目前国内首创、独创的项目，主要创新点如下： 1、技术创新 （1）多技术集成融合的危化品车辆管理技术。本平台应用了RFID汽车电子识别技术、OCR技术、自由流称重技术、GPS技术、大数据处理技术、智能处理技术，改变了传统的以OCR或GPS为主的较为单一的管理技术，集成创新与整合创新显著； （2）基站多传感器数据融合技术。本平台基站部署的设备众多，包含RFID、OCR、称重等设备。 （3）RFID电子标签数据压缩算法技术。由于RFID汽车电子标签内存空间极为有限，在向其中写入车辆的VIN、车牌等数据时，需要进行相应的压缩编码，读取后需要解码。因此压缩算法是能采用RFID电子标签进行危化品运输车辆管理的关键之一。 （4）电子围栏技术。通过基于“汽车电子识别技术”的“电子围网”系统，取代传统了“物理隔离网”。 （5）多标准兼容技术。基站RFID设备能识别不同标准的电子标签，并对不同标准的电子标签数据，进行处理和融合，以保证数据及服务的一致性。 2、模式创新 （1）实现了对危化品运输车辆的全对象、全过程、全时空的数据采集和管理，创建了“事前预警、事中监管、事后追溯”的新型管理模式； （2）同时满足地区政府、交通、交警、应急管理、市场监督等众多不同单位的应用需求，实现了数据共享和联动，将传统的各职能部门独立管理模式、分段管理模式，创新为数据联动共享、面向全过程的融合管理模式。 |