| 成果名称： | 通用航空旋翼飞行器YBRM机场视景模拟 |
| --- | --- |
| 登记日期： | 2020-07-03 |
| 完成单位： | 珠海翔翼航空技术有限公司 |
| 完成人员： | 吴林,杨树,王杰,刘岩,阮文新 |
| 研究起止日期： | 2018-01-04至2019-02-24 |
| 主要应用行业： | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 高新技术领域： | 航空航天 |
| 评价单位： | 中国民航局 |
| 评价日期： | 2019-02-25 |
| 成果简介： | 1.课题来源与背景 课题来源：中国南方航空公司飞行训练需求、CAAC模拟机鉴定要求、已有机场视景数据库的升级改造、民航总局要求的单发验证机场及PBN程序验证机场、翔翼公司训练的第三方客户需求、外部开发需求。 背景：机场视景数据库在模拟机上占有很大比重，视景数据库的多少，其资料的真实与否都关系到整个民航飞行员训练的质量，甚至关系到整个民航的飞行安全。同时，中国民航急需改变国外模拟机厂商对国内模拟机视景数据库制作垄断的现状。由于国内许多模拟机上的视景都是委托给国外去做，引发了制作周期漫长、国有资金流失和更新升级迟缓等种种问题。这样一来，面对国内众多复杂机场的出现和枢纽机场改建扩建的大趋势，完全依赖国外会使得国内得训练中心十分被动。因此，为了应对上述形势，我们必须建立中国民航自己得机场视景数据库的制作体系，完善现有模拟机视景数据库，充分发挥模拟机的功能和性能。 2.技术原理及性能指标 通过获取卫星地图（IMAGERY），电子地形数据（DTED1），机场实拍照片，机场实拍视频，Jeppesen航图，中国民用航空国内航空资料汇编等（AIP）素材，在图形工作站的集成开发环境下，利用LITHOS, Photoshop， Creator，ArcGIS，CNAirGen等软件进行综合研究开发。在系统的开发过程中，解决卫星地图和视景数据系统所需纹理间的匹配问题，以及各类二维，三维数据在整个场景中的精确定位，解决环境和气候状况的模拟显示。 3.技术的创造性与先进性 高仿真度的地形和大地纹理，通过精细的电子地形数据和逼真的卫星图片的结合，提供了一个高仿真度的飞行环境；TROPOS版本兼容RTS的最新版本；不同平台视景（6000系列与XR系列）之间的移植；支持最新的CAE 5000与7000系列。 4.技术的成熟程度、适用范围和安全性 研发飞行训练所需的模拟机技术是一个长期发展的重点项目。CAE公司的LITHOS、CNAirG软件应用，ESRI ArcGIS地理分析系统，MultiGen-Paradigm Creator 建模软件；美国NASA的VMAP数据分析和卫星纹理分析，提供机场为中心的50KM范围内的树木，房屋，公路，河流等三维和二维的景物实时重现。使飞行过程中的近地巡航能够达到与实际飞行相一致的效果；总数八通道的水平200°×垂直40°的BARCO投影系统；CAE TROPOS (白天/黎明/黄昏/夜晚)，可处理25000个PLOYGON及无限制纹理；具有EGPWS, TCAS II, DVS (Atis), FMS Flight Plan , SAVE/RECALL, Full Forward Facing IOS特性 适用于模拟机飞行训练。 运行过程中不存在安全隐患。 5.应用情况及存在的问题 现已普遍应用于模拟机飞行训练中。 存在的问题： 部分机场和起降点数据无法获取；卫星地图质量缺陷；开发人员配置不足；视景运行平台更新；预算不准确。 6.获得软件著作权1项； |