| 成果名称： | 武汉LOFT训练机场与大地形视景 |
| --- | --- |
| 登记日期： | 2020-07-03 |
| 完成单位： | 珠海翔翼航空技术有限公司 |
| 完成人员： | 阮文新,刘岩,杨树,吴林,刘小东 |
| 研究起止日期： | 2016-01-04至2017-12-10 |
| 主要应用行业： | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 高新技术领域： | 航空航天 |
| 评价单位： | 中国民航局 |
| 评价日期： | 2017-12-11 |
| 成果简介： | 1.课题来源与背景 课题来源：中国南方航空公司、 CAAC模拟机鉴定要求、对已有训练机场视景的升级改造、民航总局要求的单发验证机场及PBN程序验证机场、第三方客户、外部开发需求 背景：根据国际航空运输协会（IATA）的年度统计，南航自2009起，年度运输量已经跃居世界第三，2014年首次突破运送旅客1亿人次，这表明南航在国内和国际航空市场上需要开拓和经营越来越多的航线，随之而来的安全运行压力，对航空培训提出了更高的要求，特别是世界各地以及国内各地区的民航机场与航线飞行各自具有不同的运行特点，如何在保障安全运行的前提下，提高南航的经营效益。作为南航训练的保障实施单位，公司需要建立一个兼顾广州、北京和上海等枢纽机场、深圳、乌鲁木齐、重庆、沈阳、大连等一线城市机场，以及其他二、三线城市机场的民用航空重点机场与大地形视景，以满足南航所面临的机队和人员的快速增长，通过该系统进行民航驾驶员的初始、转机型以及各类升级训练和复训，尤其是指定航线的飞行训练（LOFT），有针对性地熟悉和了解枢纽和基地机场的运行以及各自航线飞行的特点，巩固南航的安全基础，为南航冲击中国民航下一个五星钻石安全奖保驾护航。 基于此，公司决定启动LOFT训练机场与大地形视景的开发工作，建立为南航以及第三方运输航空市场客户服务的航线运行飞行训练(LOFT)系统。 2.技术原理及性能指标 通过获取卫星地图（IMAGERY），电子地形数据（DTED1），机场实拍照片，机场实拍视频，Jeppesen航图，中国民用航空国内航空资料汇编等（AIP）素材，在图形工作站的集成开发环境下，利用LITHOS, Photoshop， Creator，ArcGIS，CNAirGen等软件进行综合研究开发。在系统的开发过程中，解决卫星地图和视景数据系统所需纹理间的匹配问题，以及各类二维，三维数据在整个场景中的精确定位，解决环境和气候状况的模拟显示。 3.技术的创造性与先进性 采用最新最新0.3米精度GE-EYE卫星数据和1米精度DEM高程数据做为主要数据源，满足目视飞行的仿真需求；软件设计飞行遵循FAA指令8260.48区域导航进近设计标准，可执行直飞航路，平行航路和旁通航路训练；目视飞行的导航精度达到CAAC的D级标准，实现高精度导航训练，这也是在目视飞行软件中核心关键技术；软件实现了常规标准与超障标准的结合，一个软件可以进行不同训练内容融合。 4.技术的成熟程度、适用范围和安全性 研发模拟机视景是一个长期发展的重点项目。CAE公司的LITHOS、CNAirG软件应用，ESRI ArcGIS地理分析系统，MultiGen-Paradigm Creator 建模软件；美国NASA的VMAP数据分析和卫星纹理分析，提供机场为中心的50KM范围内的树木，房屋，公路，河流等三维和二维的景物实时重现。使飞行过程中的近地巡航能够达到与实际飞行相一致的效果；水平200°×垂直40°的BARCO投影系统；CAE TROPOS (白天/黎明/黄昏/夜晚)，可处理25000个PLOYGON及无限制纹理；具有EGPWS, TCAS II, DVS (Atis), FMS Flight Plan , SAVE/RECALL, Full Forward Facing IOS特性 适用于模拟机飞行训练。 运行过程中不存在安全隐患。 5.应用情况及存在的问题 现已普遍应用于模拟机飞行训练中。 存在的问题：部分机场数据无法获取；卫星地图质量缺陷；开发人员配置不足；视景运行平台更新；预算不准确 6.获得软件著作权2项； |