| 成果名称： | BZR-60B1变频空气源热泵（冷水）机组 |
| --- | --- |
| 登记日期： | 2020-08-03 |
| 完成单位： | 珠海英伟特电子科技有限公司 |
| 完成人员： | 刘彩赢,邓嘉胜,宋成飞 |
| 研究起止日期： | 2018-01-08至2018-05-30 |
| 主要应用行业： | 制造业 |
| 高新技术领域： | 新能源与节能 |
| 评价单位： | 北京中冷通质量认证中心、中国质量认证中心威凯检测技术有限公司 |
| 评价日期： | 2018-06-21 |
| 成果简介： | 本项目属于新能源与节能高新技术领域，正常的空气源热泵在超低温情况下制热能力将会大大下降，制热COP也随之下降，这导致国内严寒地区用户选用更大功率的产品才能解决低温情况正常取暖。而且由于室外换热器受室外低温环境影响，极易产生霜层，届时，将会严重影响机组的性能，甚至停机。因此我公司针对上述情况自主研发超低温变频喷气空气源热泵机组。通过喷补气增焓技术，提高超低温情况下运行机组的制热能力，有效保障机组的安全稳定运行，使用户在相同制热标准下，选择更小机型，节省购置和后期用电费用。靠电能拖动，迫使热量从低位热源流向高位热源，可以把不能直接利用的低品位热能转换为可以利用的高位能，从而达到节约部分高位能的目的。该项目实现高能效、变频、多联，达到高热力完善度。喷补气增焓提高超低温工况下机组的制热能力，解决了空气源热泵机组在低温工况下能效比大幅度下降，耗电量高等问题；霜控技术全天候条件下准确判断霜（冰）情况，及时准确切换进入与退出除霜工况、比传统方式耗能节省近一半以上，误判与误操作率为零；过冷抑冰增效技术完全解决翅片背部结冰问题，增加了热力循环过冷度；热力优化匹配技术多元综合精准节流，降低无效过热度，提升COP，达到制热制冷均衡双高效。 |