| 成果名称： | 新型钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准装置的研制 |
| --- | --- |
| 登记日期： | 2020-07-31 |
| 完成单位： | 广东省珠海市质量计量监督检测所 |
| 完成人员： | 李淑映,王琨,黄甦,纪红刚,余俊斌,肖亚涵 |
| 研究起止日期： | 2013-05-28至2016-05-27 |
| 主要应用行业： | 建筑业 |
| 高新技术领域： | 先进制造 |
| 评价单位： | 广东省质量技术监督局 |
| 评价日期： | 2016-05-28 |
| 成果简介： | ①课题来源与背景； 本课题来自于广东省质量技术监督局科技项目（编号：2013PJ01）。 工程质量安全问题日益成为社会极度关注的焦点，建筑质量和技术指标在未来将成为更关键的因素。钢筋保护层、楼板厚度是非常重要的技术参数，对建筑工程质量有重要影响。 《新型钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准装置的研制》经过了系统研究和反复试验，研制出了一套新型钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准装置，本装置的原理是利用螺杆驱动、控制厚度的变化，并由游标卡尺来准确指示厚度值大小。 ②技术原理及性能指标； 研制过程中主要解决的技术难点和问题：1.装置要利用精密螺杆产生连续可靠的厚度值变化，并且准确性、操作性要优于传统校准装置；2.整个装置要采用非磁性材料进行加工制作。 ③技术的创造性与先进性； 研究的创新点和主要内容：1.改进以往标准装置只能在固定点测量，无法进行特殊点测量，满足不了客户多样性要求的缺点，增加保护层厚度可调部分，可以在量程内任意点进行测量，实现连续测量；2.采用螺杆升降结构，提高操作性和准确性，提升工作效率。3.增设钢筋间距测量结构，可以对布筋功能进行延展测量；4.采用新型材料作为装置的制作材料，满足准确性的同时提高了装置的操作性和可靠性。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性； 本装置主要以解决钢筋直径、装置材料、装置精度、不确定度、操作性等几个关键点问题为导向，利用螺杆机械运动产生连续位移原理，结合标准规范、材料力学、精密机械设计、检测技术等相关专业理论知识，设计和制造了一台钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准装置，整体性能满足了设计、使用及量值传递的要求。 ⑤应用情况及存在的问题； 该装置不仅可以提高测量的精度和效率（装置厚度值允差满足±0.2mm，标准钢筋直径允差满足±0.1mm），还对影响厚度测量的多种因素进行了系统的分析，对今后的保护层厚度测量起到很好的指导作用，可以广泛应用于计量机构、工程单位的混凝土保护层、楼板厚度测量领域。填补了国内钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准装置在标准厚度连续可调领域的空白，技术达到国内领先水平。建议进一步提高装置的智能化水平,注意知识产权的保护。 ⑥历年获奖情况； 获得了国家实用新型专利。获广东省测量控制与仪器仪表科学技术奖三等奖，本所科研项目立项奖二等奖，成果奖二等奖。 |