| 成果名称： | 起重机制动下滑量检测仪的研发 |
| --- | --- |
| 登记日期： | 2020-09-01 |
| 完成单位： | 广东省特种设备检测研究院珠海检测院,珠海市安粤科技有限公司 |
| 完成人员： | 林晓明,戚政武,孔令昌,李继承,汤景升,刘登科,梁敏健,李欢,吴周立 |
| 研究起止日期： | 2018-01-01至2019-12-31 |
| 主要应用行业： | 制造业 |
| 高新技术领域： | 先进制造 |
| 评价单位： | 广东省市场监督管理局 |
| 评价日期： | 2020-04-23 |
| 成果简介： | 本项目所要研制的制动下滑盘测量仪，既是一种起重设备制动下滑量的测量装置，又是一种起重设备器安全保护性能及其调节状况的评估装置。起重机生产厂家和特检部门可以借助测量仪判定起重机的制动性能是否符合国家标准，为起重机的整机性能考核、型式试验考核和在用起重机的安全性能检验提供科学依据。起重机用户则可在实际生产中使用测量仪进行定期生产检测. 可使起重机实际操作人员掌握起重机制动器的常态工作性能，在对于位置精度有要求的特殊起重作业中可通过掌握适当的制动时机制动，达到准确定位。既减轻了检测人员、操作人员等的检测工作强度，又可提高生产效率。若测试后发现下滑量超出规定范围，则应停止该起重机的作业并进行检修，及时消除潜在危险，避免可能造成的损失。 项目主要研究内容如下: （1）制动下滑量检测方法分析研究，包括微动开关控制、行程开关控制等； （2）基于加速度的制动下滑量检测方法研究，包括标准要求、影响因素、加速度的传感试验、无线通信试验等； （3）制动下滑量检测仪的软件设计，包括滤波处理、采样误差消除、积分处理和算法设计等； （4）制动下滑量检测装置开发， 包括无线通讯传输装置、整机模块小型化设计。 己解决的主要技术难点和问题: （1）如何利用加速度计传感器信号来获取悬吊重物的加速度、速度、位移信息； （2）垂直轴的分量处理问题； （3）采样误差处理和积分处理问题： 研究的创新点： (1)设计了传感器基座，采用了可以自动调平的机械结构.tE检测过程中免除了因为摇摆而产生的误差； (2) 加速度计传感器信号采用无线连接，在现场使用时， 无需接线方便安装； (3) 无线串口模块电路采用WI-FI模块，数据传输稳定，信号穿透性好，不易丢包； (4) 利用加速度计传感器信号来获取悬吊重物的加速度、速度、位移信息， 也在上位机进行处理封显示结果； 取得主要成架: (1)研制出的起重机制动F滑量检测仪， 通过了广东省珠海市质量计量监督检测所的测试， 出具了测试报告. (2) 完成起重机制动下滑量检测仪的研究(技术〉报告l 份. (3) 申请专利5 件， 取得实用新型专利2 件. (4) 发表学术论文4 篇。 主要技术性能指标： 速度：0-0.5m/s ， 位移：0-1.0 m， 误差率：≤±0.5%。 |