| 成果名称： | 超大提升高度自动扶梯超速、逆转事故模拟及其保护装置的测方法检和仪器研制 |
| --- | --- |
| 登记日期： | 2020-09-09 |
| 完成单位： | 广东省特种设备检测研究院珠海检测院 |
| 完成人员： | 戚政武,梁敏健,苏宇航,林晓明,蔡勤,刘莎,陈英红,杨宁祥,黄永坚 |
| 研究起止日期： | 2018-01-31至2020-04-16 |
| 主要应用行业： | 制造业 |
| 高新技术领域： | 先进制造 |
| 评价单位： | 广东省总工会 |
| 评价日期： | 2020-04-17 |
| 成果简介： | 本项目对超大提升高度自动扶梯超速、逆转事故进行研究，建立较准确的数学描述，对事故进行模拟，研制出一款专门针对超大提升高度自动扶梯超速、逆转保护装置检测的仪器，填补行业空白，提高检验效率和检测精度，解决行业难题，降低自动扶梯超速、逆转事故风险。 关键技术研究包括: (1)研究自动扶梯事故过程中运动规律，并进行数学描述，推导电源频率与扶梯运动关系。(2) 研究如何精确控制电源频率，从而实现对自动扶梯事故过程准确模拟。(3) 研究旁路变频驱动扶梯的电气原理，设计针对旁路变频扶梯的检测方案。(4) 研究检测现场干扰生产原理、种类，以及传播途径。(5) 设计检测系统及仪器的抗干扰技术，并进行试验验证。(6) 仪器小型化设计研究。 技术研究包括以下四方面的工作: (1)自动扶梯事故运动规律研究。研究自动扶梯事故过程运行特性，对自动扶梯超速逆转事故过程扶梯运行数学描述，推导电源频率与扶梯运行关系，通过精确控制电源频率实现扶梯事故模拟，在准确事故模拟中对相应保护装置进行定性定量检测; (2) 仪器装置的设计。研究检测系统中的干扰产生和传播机制，设计合理的抗干扰方案，并进行实验验证; (3) 旁路变频扶梯电气原理。研究旁路变频扶梯电气原理，设计防失电驱动器，实现旁路变频扶梯的事故模拟和检测; (4) 研究大提升高度(大功率〉扶梯的检测仪器小型化，模块化、轻量化。最后，实现超大提升高度自动扶梯综合检测仪的产业化和推广应用。 创新点包括: (1)对事故中扶梯运动进行数学描述，建立了扶梯运动与电源频率关系，通过精确控制频率，实现对扶梯事故过程进行准确模拟。 (2) 通过设计防失电驱动器，实现了旁路变频自动扶梯的超速、逆转模拟及检测。 (3) 研制了适用于大提升高度自动扶梯检验的仪器，驱动能力可达30kw。 取得的主要成果有： 1、研制出的样机通过广东省珠海市质量计量监督检测所的测试。 2、技术总结报告1份。 3、获得2件实用新型专利、1件软件著作权，并另外申请了3件发明专利，制订了1项团体标准，发表了2篇学术论文。 主要性能指标： 1、超速保护功能检测：0~2.0m/s，精度±1%； 2、非操纵逆转保护功能检测：0~2.0m/s，精度±1%； 3、附加制动器制动距离检测：0~9.99m； 4、制动减速度检测：0~2.0m/s； 5、梯级速度偏差检测：0~2.0m/s，精度±1%（梯级速度）； 6、扶手带同步偏差检测：0~2.0m/s，精度±1%（扶手带速度）； |