| 成果名称： | 厚壁管内壁缺陷的爬波检测研究 |
| --- | --- |
| 登记日期： | 2020-09-25 |
| 完成单位： | 广东省特种设备检测研究院珠海检测院,郑州大学 |
| 完成人员： | 詹超,李阳,李大磊,陈韶斌,蔡勤,邹云,江洪明,李继承 |
| 研究起止日期： | 2017-11-01至2019-12-11 |
| 主要应用行业： | 制造业 |
| 高新技术领域： | 新材料 |
| 评价单位： | 广东省特种设备检测研究院 |
| 评价日期： | 2019-12-12 |
| 成果简介： | 本项目预研一种超声探头，可在管外壁上激励超声波，在管内壁处形成爬波，利用爬波快速检测厚壁管的内壁缺陷。首先，利用数值方法模拟超声波在管壁中的传播过程，观察体波向爬波转变的现象。然后，理论研究超声体波向爬波转变的机制，并计算探头入射角与厚壁管几何尺寸的关系。再利用研制的超声探头在有预制人工缺陷的厚壁管上进行实验，以验证数值计算和理论推导的结果。最后，制定一套厚壁管内壁缺陷的爬波检测方案，以解决厚壁管内壁缺陷的检测难题。 研制的超声探头在管外壁的四分之一区域上扫查，可快速检测整个厚壁管的内壁缺陷；2.研制的超声探头可连接在现有的超声检测仪器上，检测方便；3.研制的超声探头制作成本较低，可降低厚壁管的检测成本。 主要研究成果有：研发“一种特制的超声探头（探头在厚壁管的外壁上激励超声体波，在内壁形成爬波）”的新产品一项，该产品可快速的找到缺陷的位置，并且能定性对缺陷强度进行分析，;发表有关厚壁管内壁缺陷的爬波检测相关中文核心期刊论文1篇，国家级科技期刊论文2篇；获得了有关厚壁管内壁缺陷的爬波检测发明专利受理书1份；获得有关厚壁管内壁缺陷的爬波检测实用新型专利授权一项；编写“厚壁管内壁缺陷的爬波检测装置”产品标准。 |