附件

| 成果名称： | 车用智能尿素机 |
| --- | --- |
| 登记日期： | 2020-12-02 |
| 完成单位： | 珠海格力智能装备有限公司 |
| 完成人员： | 张秀峰,曾威,张量,赵志伟,李文灿,杨春雷,董明景,马徐武,沈显东,杨勇,周栋,许李海,郑为光,黄家峰,袁明征 |
| 研究起止日期： | 2014-12-03至2016-12-09 |
| 主要应用行业： | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 高新技术领域： | 环境保护 |
| 评价单位： | 中国机械工业联合会 |
| 评价日期： | 2017-12-21 |
| 成果简介： | ①课题来源与背景 1．课题来源：自选 2．课题来源单位：珠海格力智能装备有限公司 3．课题立项名称：车用智能尿素机 4．课题立项编号：GY150473 背景 随着全球大气污染的日益加剧，减排、环保在全世界范围内受到了越来越广泛的关注，人们的环保意识也越来越强。近年来国家实施了一系列政策措施来推进低碳减排、治理雾霾目标。而目前重型柴油车排放产生的污染物占机动车排放总量的70%，是大气污染的“重犯”。为减少汽车尾气的排放，国家于2015年1月1日强制实施重型柴油车国Ⅳ机动车排放标准。为了满足国Ⅳ机动车排放标准的要求，当前国内外重型柴油机厂家大多数采用了SCR（选择性催化还原）技术来处理尾气，而选择SCR技术的车辆必须添加车用尿素溶液（AUS32）作为催化还原剂，使车辆达标排放。 另外，柴油机以其高压缩比而具有比汽油机更高的燃烧效率，由于其具有良好的燃油经济性、动力性、耐久性而广泛应用于客货车上，但是由于柴油车排放的NOx（氮氧化物）和PM(颗粒物）远高于汽油车而制约着柴油机的发展。而以车用尿素溶液作为催化还原剂的SCR技术的应用可有效解决柴油车尾气中有害物质的排放问题，该技术的应用势必促进柴油机的发展。 然而，当前国内外车用尿素溶液的生产主要是通过化工厂来制备，然后通过专车运输到各存储站，再给车辆加注。这样，由于溶液运输的特殊性，在物流、包装、流通环节浪费严重，超过溶液终端售价的50%，流程繁琐，成本高昂。同时大型化工厂的建设前期投资成本高、建设周期长不利于车用尿素溶液的大面积推广。 ②技术原理及性能指标 1. 利用全膜法工艺，将自来水生产为超纯水。 2. 使用空气能热泵加热超纯水，与尿素颗粒混合后循环搅拌。 3. 将制备好的溶液储存在特定容器中，使溶液温度保持在5℃-35℃。 4. 同时，配备综合信息管理系统，具有数据采集、分析处理、移动支付等功能。 性能指标 1、设备实现主要功能指标： · 设备以符合GB5749-2006要求的水源以及车用尿素颗粒为原料即可生产出符合GB295l8-2013标准的车用尿素溶液，设备可适用各地不同水质，针对不同应用场合通过增减配置以满足使用要求。 · 设备停机、重新启动时有继续执行未完成动作的安全保护功能，遇到故障时可自动停机并报警，确保生产的溶液合格。 · 设备可采用参数设定生产、人工辅助上原料、自动完成混配的生产方式。 2、设备生产的产品指标 · 溶液标准：生产的溶液符合GB29518-2013柴油发动机氮氧化物还原剂－尿素水溶液（AUS32）要求：混配溶液尿素与超纯水比例为（32.5土0.7)%。 · 原料标准：设备所需的原水为市政自来水或其他集中式供水，水质符合GB5749-2006要求，设备可将原水进行过滤，生产出电阻率≥5MQ·cm的超纯水。 · 温度标准：设备可将生产的混配溶液进行保温存储，保温存储温度为5℃-35℃。 ③技术的创造性与先进性 在对目前国内外传统尿素水溶液制备方法存在的问题进行总结后，为了提高尿素水溶液的生产效率，降低生产成本等问题。结合格力掌握的净水技术、热泵加热等核心技术，格力提出，将尿素水溶液提纯、净水、配制等流程集成，通过格力研发的车用尿素智能机实现种一种全新的一体化生产模式。 格力车用尿素智能机通过改变传统生产的模式，提出一种全新的一体化生产模式，改变了全球尿素加注行业的游戏规则，与传统的生产模式对比，优势体现在以下几点： 1.更宽水源的选择； 2.减轻长途物流压力，降低溶液运输成本； 3.实现现制现用模式，减少存储桶使用数量，减少白色垃圾污染；一年减少包装桶1.7个，减少金额为25.5亿元。 4.减少生产企业对尿素水溶液的溶液仓储投资成本； 5.降低生产企业设备投入和场地投入； 同时通过大数据管理，格力车用尿素智能机制备的尿素水溶液实现来源追溯，质量得到进一步保障。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性； 技术已处于成熟应用阶段，累计形成40项国家授权专利，形成了批量生产能力，多家企业应用后收到良好反馈。 车用尿素智能机在各种需要使用车用尿素溶液的场合具有广泛的应用前景，特别适用于加油站、公交公司、物流公司、车队等多种场景。 车用尿素智能机严格执行我公司企业安全标准（QJ/GZ 21.00.003），通过了多家国内外第三方检测机构的检测认定。 ⑤应用情况及存在的问题 车用尿素智能机产品经过了中石化以及格力电器等多家公司的应用设备运行情况良好，设备制出的尿素溶液质量稳定，各项指标符合设计要求。 ⑥历年获奖情况 2018年广东省高新技术产品 2018年中国专利优秀奖 2019年日内瓦国际发明展金奖 2019年粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛百强 |