| 成果名称： | 生物质燃气中灰尘、焦油、燃气一体式复合采样仪的研发 |
| --- | --- |
| 登记日期： | 2021-01-19 |
| 完成单位： | 广东省特种设备检测研究院珠海检测院 |
| 完成人员： | 黄桂林,江洪明,王悦,郭捷昕,孔令昌,崔大光,杨泽榕,梁广,马冰洋,杨宁祥,张少琼 |
| 研究起止日期： | 2018-09-08至2020-09-01 |
| 主要应用行业： | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 高新技术领域： | 先进制造 |
| 评价单位： | 原广东省市场监督管理局 |
| 评价日期： | 2020-11-20 |
| 成果简介： | 1、简要技术说明 本设备由灰尘分离装置、焦油捕集装置和燃气收集装置组成。生物质气化燃气中灰尘和焦袖的本质区别在于高温下焦油为气态，而灰尘仍然保持为固态。而对于不同类型的气化炉，由于其焦油成分的不同，使得焦油保持气态所需的温度不同。一般而言，对于上吸式气化炉，这个温度大约在100-125 0C 之间，对于下吸式气化炉，这个温度需要保持在300-350 0C 之间，流化床气化炉则介于两者之间。根据气化炉型式的不同，采样管和后面过滤器的温度需要保持的温度不同，最高需要达到350 0C 的温度，所以在灰尘捕集模块，采样管以及后面的过滤器要具备恒温在350 0C 的加热、温控能力。 本装置采样条件温和，在大约QOC 冷却的条件下进行采样;采样方便快捷效率高，设备可以连续不间断运行，每次采样仅需添加溶剂和更换采样溶液存储器7 ，完成一次采样可立即进行下一次采样。实际采样过程中，将安装了颗粒物过滤器的产气管路与采样气体入口1 相连，即可完成生物质气化燃气中颗粒物、焦油、净燃气的一体化采样。测试结果显示，在测试条件下，对焦抽模型化合物(苯)吸收效率达到96.8% 。 2、技术成果 ①开发出生物质燃气中灰尘、焦油、燃气一体化复合采样仪装置一套。 ②完成"生物质燃气中灰尘、焦泊、燃气一体化复合采样仪的研发"技术总结报告1 份; ③项目相关知识产权:申请国家发明专利1 件(申请号201910929434.2) ，授权实用新型专利2 件(专利号ZL 201921635237.1; ZL 201921635236.7); ④项目有关研究成果发表国内学术论文2 篇; ⑤项目成果已在珠海工业锅炉使用单位在珠海市建华锅炉机械工程有限公司等3 家公司进行 实验，出具了用户使用报告，满足了用户应用要求。 |