| 成果名称： | 电梯门锁电路接地失效风险分析及故障诊断系统开发 |
| --- | --- |
| 登记日期： | 2021-02-26 |
| 完成单位： | 广东省特种设备检测研究院珠海检测院,珠海市安粤科技有限公司 |
| 完成人员： | 苏宇航,张锡林,杨宁祥,戚政武,秦兵,陈胜来,杨毅,丛成龙 |
| 研究起止日期： | 2018-11-30至2020-11-09 |
| 主要应用行业： | 科学研究和技术服务业 |
| 高新技术领域： | 先进制造 |
| 评价单位： | 原广东省市场监督管理局 |
| 评价日期： | 2020-11-10 |
| 成果简介： | 一、简要技术说明 项目对以下四个方面进行了研究:对电梯关键性电路(门锁、安全、制动器等回路)设计环节中广泛应用的交流、直流以及高压、低压电路(常见于防爆电梯)进行局限性分析;对电梯关键性电路设计、维保环节中存在的"过流、短路保护装置应用不规范"的情况进行在线实时仿真分析:实现电梯关键性电路电气参数属性自动测量;实现实时嵌入式操作系统下无损、快速模拟关键性电路接地故障;实现高速多路精密数据采集、多路精密电子负载分配。项目研发的成果能够避免当前普遍存在的通过手动测量以及短接操作，强行制造接地故障造成电梯相应电路烧毁的巨大损失，解决了当前电梯关键性电路接地隐患难以排查的矛盾，能够产生较好的社会效益和经济效益。 项目创新点有四点:采用基本的人工模拟算法，提出一种模拟毫秒级接地故障的方法，解决目前通过直接短路的实验方法造成电梯控制板或者接地保护装置永久性损坏等硬件损失问题:系统设计方向为全智能化操作，具有接线自诊断提示、智能根据电路性质进行自动测试、主动型铿电池自维护等实用创新特点:采用美国优秀的硬实时操作系统ThreadX ，具有规模小、实时性强、可靠性高、无产品版权费等特点，该系统广泛应用于消费电子、汽车电子、工业自动化、网络解决方案、军事与航空航天等领域中:集成部分万用表测量功能，实现一机多用。 二、主要技术性能指标 (1)项目已达到预期效果，分析总结了电梯关键性电路设计、维保环节中存在的"过流、短路保护装置应用不规范"的常见问题，实现了电梯关键性电路电气参数属性自动测量，以及实时嵌入式操作系统下无损、快速地模拟关键性电路接地故障，和高速多路精密数据采集、多路精密电子负载分配，研制出电梯关键性电路接地安全检测仪，并实现了转化和实际应用。 (2) 产品质量符合有关要求，经华南国家计量测试中心测试结果表明，工作电压等检测结果均符合标准，满足项目任务书要求。 (3) 项目成果生产出来的电梯关键性电路接地安全检测仪已得到实际应用，经过多家单位使用，验证了该产品具有如下功能和特点:匹配各种品牌的电梯电路，具有接线错误提示功能，试验过程简单快捷，不会触发电梯系统原有的短路及过流保护装置。 (4) 项目申请发明专利3 项，授权实用新型专利4 项、软件著作权2 项:发表研究论文8 篇;发布广东省测量控制技术与装备应用促进会团体标准1 项。如下表所示: |