| 成果名称： | 全自动工业胶片装片装置的研发 |
| --- | --- |
| 登记日期： | 2021-02-26 |
| 完成单位： | 广东省特种设备检测研究院珠海检测院,珠海市安粤科技有限公司 |
| 完成人员： | 李欢,孔令昌,吴少杰,陈英红,杜明坤,李继承,林晓明,陈建勋,丛成龙,杨剑赟,张少琼 |
| 研究起止日期： | 2018-06-30至2020-06-29 |
| 主要应用行业： | 制造业 |
| 高新技术领域： | 先进制造 |
| 评价单位： | 原广东省市场监督管理局 |
| 评价日期： | 2020-11-20 |
| 成果简介： | 在射线检测技术的基础上，研究一种装置，能够自动快速的完成工业胶片的装片，非暗室条件工业胶片装入暗袋中装置，装片速度和装片尺寸可调整，可适用多种不同规格的工业胶片，有效提高了射线检测过程装片速度。该仪器的研究，包含工作原理、机械结构设计、传感器等主要部件。 主要研究内容有： 1 、针对全自动工业胶片装片装置工作原理、机械结构的研发: 2 、非暗室条件工业胶片装入暗袋中的暗室处理研究: 3 、如何完成多种不同规格的工业胶片装片的研究: 4、研究如何实现装片速度和装片尺寸的调整。 研究的创新点： 1 、提出全自动工业胶片装片装置; 2 、采用进行遮光处理，胶片在单独暗室里头，避免人员在暗室装片操作，减少操作人员的眼部危害; 3 、采用触摸屏控制，装片速度可调: 4 、设置多个传感器及编码器，自动检测工业胶片入袋情况，可适用多种不同规格的工业胶片。 己解决的主要技术难点和问题: 1 、设计了一种全自动工业胶片装片装置，完成自动装片过程。 2 、设计了既能非暗室条件下装片，又能完成不同尺寸的工业胶的装片，装片速度可调的装置。 取得的主要成果: 1、研制了→款"全自动工业胶片装片装置"； 2、申请9 项实用新型专利，获得授权的5 项实用新型专利； 3 、申请6 项发明专利； 4、发表3篇学术论文； 主要技术性能指标: 1 、研究一种工业胶片非暗室条件工业胶片装入暗袋中装置: 2 、工业胶片快速装入暗袋中，可实现大于10 张/min 的装片速度，有效提高装片速度: 3 、装置便于携带可在现场办公室进行工业胶片包片。 |