| 成果名称： | 低频导波在管道检测中的应用 |
| --- | --- |
| 登记日期： | 2021-06-01 |
| 完成单位： | 广东省特种设备检测研究院珠海检测院 |
| 完成人员： | 李明阳,戚政武,陈英红,陈韶斌,孙吉,丛成龙,罗汇果,朱渝诚 |
| 研究起止日期： | 2020-03-12至2021-02-12 |
| 主要应用行业： | 科学研究和技术服务业 |
| 高新技术领域： | 先进制造 |
| 评价单位： | 珠海市机电工程师学会 |
| 评价日期： | 2021-05-27 |
| 成果简介： | 1.研究内容： 本项目利用 Teletest Focus+ 超声导波检测系统，对某压力管道选取了 6 处穿越段进行了检测，管径 DN200，根据检测结果综合分析超声导波检测技术对于不同类型埋地管道穿越段的检测适应性，探究影响检测灵敏度的因素，研究不同类型缺陷的检出灵敏度，并制定低频超声导波检测工艺规程，编写检测记录与报告。 2.技术说明： （1）Teletest Focus+ 低频超声导波检测系统具备准确识别判断管线的缺陷特征信号与结构特征信号的功能； （2）缺陷定位误差率小于10%； （3）Teletest Focus+ 低频超声导波检测系统对体积型缺陷定位准确度较高，对内外壁缺陷具有相同的灵敏度。 3.成果的创造性、先进性： 与传统的超声、射线等采用逐点检测方法相比，低频超声导波技术能够达到“以点测面”的效果，即在管道某一无绝热层部位安装环状设备，则可测试设备两侧一定距离内管道的腐蚀状况，提高了检测效率，节约了成本。本项目利用Teletest Focus+超声导波检测系统探低频究超声导波检测技术在压力管道检测中的应用： （1）利用Teletest Focus+低频超声导波检测系统探究超声导波检测技术对于不同类型埋地管道穿越段的检测适用性； （2）探究防腐层、弯头、支管等对检出灵敏度和分辨力的影响； 探究低频超声导波检测系统探究超声导波检测技术对不同缺陷类型对检出灵敏度。 4.研究成果： （1）发表论文1篇《挖掘过程对含缺陷埋地PE管影响有限元分析》； （2）制定低频超声导波检测工艺规程，编写检测记录与报告。 |