| 成果名称： | 电梯限速器校验仪的技术应用及评价 |
| --- | --- |
| 登记日期： | 2021-06-01 |
| 完成单位： | 广东省特种设备检测研究院珠海检测院 |
| 完成人员： | 马飞,宋文韬,陈中剑,汪传民,戚政武,苏宇航,黄桂林,陈英红,林晓明,陈建勋 |
| 研究起止日期： | 2020-03-12至2021-02-11 |
| 主要应用行业： | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 高新技术领域： | 电子信息 |
| 评价单位： | 珠海市机电工程师学会 |
| 评价日期： | 2021-05-27 |
| 成果简介： | 近几年，由于研发的多种类型电梯限速器测试仪具有携带和测量不方便的缺点，便携式电梯速度测试仪也只能测量出限速器的电气动作速度，EC-900限速器校验仪虽然所配备的附件中有带磁座的微动开关，且该微动开关能用于限速器机械动作时的信号反馈，但该微动开关捕捉到的机械动作反馈信号已经是过了峰值(最大值)以后减速时的值，原因是机械传动过程需要时间，等到微动开关捕捉到的机械动作状态已经是滞后了，往往测量出的值比限速器电气动作速度值还小，因此该值是不可信的。针对限速器校验工作和检验技术应用存在的问题，规范电梯限速器校验工作，加强限速器检验质量管理，完善限速器校验质量保证体系，制定统一的限速器校验标准和推广电梯限速器校验仪的技术应用及评价刻不容缓。 一、解决的技术问题 （一）限速器校验内容及规范得到完善 本研究可完善限速器校验内容及规范，对《电梯监督检验和定期检验规则》中限速器校验的检验内容和检验方法进行深化和补充，针对特殊难点场所的校验工作提供方案，并根据GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》明确相关的评定的标准等。 （二）先进校验技术得到应用 本研究可采用更为先进的限速器校验仪器（型号DTX-V1.0），其轻巧简便，易于操作、多样化的测量和记录功能的特点可提高限速器校验的效率，并减轻校验人员的负担，提高校验结果的可靠性。 （三）校验规范标准化，提高检验效率及有效性 本研究将限速器校验技术进行提炼和细化，明确检验人员、设备的要求和项目负责人的责任、检验组的组建，确定检验记录、报告的格式，并形成可操作性的文件，方便校验人员使用，大大提高校验的效率。 二、研究的创新点 （一）将限速器校验的检验内容和检验方法进行深化和补充，限速器校验内容及规范得到完善； （二）将型号为DTX-V1.0限速器校验的先进技术应用于限速器校验，先进校验技术得到应用； （三）将限速器校验技术进行细化和提炼，提高限速器校验的效率及有效性。三、主要成果 （一）编制限速器校验工艺一套（包括：编制《DTX-V1.0型电梯限速器校验仪操作规程》，制定原始记录和检验报告模板）； （二）发表2篇国内学术论文； （三）提交研究报告1份。 四、主要性能指标 符合GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》中如下要求： （一）操纵轿厢安全钳的限速器的动作应发生在速度至少等于额定速度的115％。但应小于下列各值： a)对于除了不可脱落滚柱式以外的瞬时式安全钳为0.8(m/s)； b)对于不可脱落滚柱式瞬时式安全钳为1(m/s)； c)对于额定速度小于或等于1m/s的渐进式安全钳为1.5(m/s)； d)对于额定速度大于1m/s的渐进式安全钳为1.25v+0.25/v(m/s)。 （二）对重安全钳的限速器动作速度应大于轿厢安全钳的限速器动作速度，但不得超过10％。 （三）触发上行超速保护装置动作的限速器，其动作速度下限是电梯额定速度的115％，上限不得超过轿厢安全钳的限速器动作速度的110％。 |