| 成果名称： | 基于视觉检测技术的新型标签色带盒研发及产业化 |
| --- | --- |
| 登记日期： | 2021-06-17 |
| 完成单位： | 珠海泽冠科技有限公司 |
| 完成人员： | 郭晋鹏,杜伟,孙瑞娟,江德章,陆建宏,刘春哲,宋平平,温国浩,王程月,刘斌,詹傲翔,梁蝶,张洪玲,舒小军 |
| 研究起止日期： | 2017-03-01至2019-09-30 |
| 主要应用行业： | 制造业 |
| 高新技术领域： | 新材料 |
| 评价单位： | 珠海市科技发展促进会 |
| 评价日期： | 2021-01-04 |
| 成果简介： | 1.任务来源：公司自选项目 2.应用领域和技术原理 （1）应用领域 如日常的办公文件、奶茶店、仓库管理、电线区分、畜牧业的管理系统、食品、饮料、化工产品、药品、办公用品、玩具、洗发水、电器、卫生用品等标签应用 （2）技术原理 本次项目所研发的基于检测识别技术的新型标签打印系统的技术原理，通过人工与智能化设备的相互配合，提高了产品质量检测及装配速度。 3.性能指标 3.1印迹特性 参数名称 精度或状态 印记黑色密度值 ≧1.50 印记其他颜色（白色除外）密度值 ≧0.80 碳带褶皱率 ＜0.1% 碳带受到的扭矩范围 ＜140gf.cm 死机率 ＜0.01% 耐水性能 高 耐腐蚀性能 高 耐摩擦性 ≧10 剥离强度 ≥10.0N/25mm 持粘性 脱落时间≥8h 4.国内外同类企业对比 目前，标签印刷行业在国内主要分布在长三角地区，企业现状主要呈现小而散的形势，无法形成产业化集群，在生产成本和材料成本日益上涨的今天，标签印刷企业的企业制造成本高昂，大部分企业都无法负担，其次在设备、技术方面中国是暂时处于劣势的，国内人均消费标签总量估计只有0.5—2平方米，消费水平较于外国来说占不到任何优势，国内传统的标签印刷行业在标签生产的过程中，大部分检测及产品细节处理都是由人工取代操作的，因此生产出来的产品在质量上总是充满着不稳定性。 5.成果的创造性、先进性 （1）创造性 1）优化支撑结构，提高了色带盒内部结构的使用寿命； 2）优化调整碳带受到的扭矩范围小于140gf.cm； （2）先进性 1）智能化工艺。基于检测识别的新型标签打印系统生产过程中，打印系统零部件采用了人工及智能设备形结合的生产方式，生产车间利用基于CCD的机器视觉系统，从图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果这3个部分，去提取色带产品的位置、数量、面积等主要特征，其次利用碳带组装机、底壳上料机、CCD等设备完成产品上下料、自动复卷、自动激光打标、自动装垫片、质量筛选等过程，提高了产品的制造效益； 主要包含以下几个过程： ①图像采集：光学系统采集图像，将图像转换成数字格式并传入计算机存储器； ②图像处理：处理器运用不同的算法来提高对检测有影响的图像因素； ③特征提取：处理器识别并量化图像的关键特征，例如位置、数量、面积等。然后将这些数据传送到控制程序； 6.本项目需解决的主要难题及核心技术 （1）项目研发过程的关键问题 1）系统识别耗材。目前市场上流通着各种各样的打印耗材，为了鉴定耗材的真伪，保证企业所生产的标签打印系统不被其他类型色带盒所使用，本次研发打印系统中，打印系统能够识别到自身所能使用的耗材型号，使我们的产品质量得到保障，不被伪劣耗材所使用，避免造成企业信誉受损。 2）智能设备检测。以往标签打印系统的生产过程中主要由人工进行主观性判断，这样不仅检测效率低而且产品质量还无法得到保障，基于人工智能的快速发展，企业新建智能化标签生产车间，利用智能检测设备实现对产品的质量检测。 3）色带盒质量。由于目前市场上的标签色带盒均属于一次性消耗用品，基本每一种标签色带盒只能应用在一种标签打印机中，无法实现一种标签色带多种打印机兼容。 7.经济效益及社会效益分析 （1）直接经济效益：本项目的成功研发，改善了目前市场上标签色带盒的缺陷，提高了打印的稳定性，该产品通过调整优化，碳带褶皱率降低到0.01%以下、打印清晰、经久耐用、不褪色，防止运输过程中碳带回转导致打印过程中绞断碳带的产品质量问题，偏字测试达到标准,提高了打印质量，提高产品的市场竞争力，客户满意度也得到大大提高。因此，产品的市场前景十分良好，预计每年将会带来不少于1000万元的利润值。 （2）社会经济效益：本项目的研发，带动了上下游的经济收入，提高了珠海经济增长，消费用户的增多直接促进了上下游产业的发展，也更加有利于吸引优秀人才到珠海择业、就业、创业，方便研究院与企业的合作，形成良性的科研生态圈，加快珠海科技创新和产业转型升级，促进珠海本地的经济发展和技术水平提高。 8.推广应用的范围、条件和前景以及存在的问题和改进意见 （1）推广应用范围 在标签印刷随处可见的今天，标签应用范围越来越广，通过研发产品的最初定位，现阶段产品将应用在物流运输、商业用品、仓库管理、办公管理、家庭日用等方面。 （2）推广应用条件 依托于公司现有的客户基础和销售渠道以及对行业需求的精准把握和行业先入优势，公司已经把研发产品试用在家庭日用、办公管理、工业制造、物流运输等行业，从实际的应用环境和用户反馈信息中深入了解产品的性能，加强对产品技术的有效改进，通过产品在客户实际应用中不断发现问题，改进问题，加强了产品在市场中的竞争水平，逐步确立了国内标签印刷行业的重要地位。 （3）产品前景分析 符合国家政策 标签印刷市场广阔 标签印刷应用广泛 （4）产品存在问题 目前所成功研发的产品中，由于该系列的产品并未宣传推广到位，导致产品虽然生产出来，可是并没有得到大多数用户的使用，从而无法做出对比效果，尽管产品均满足大多数行业应用要求。因此，将通过已有的行业基础中，继续拓展其他应用领域。 |