附件

建设标准和批复依据文件

一、建设标准

1.道路等级：人民路为城市主干路、三台石路为城市主干路。

2.设计速度：主线60km/h，辅道40km/h。

3.路面荷载：BZZ—100标准轴载。

4.净空高度：机动车道：≥4.5m；非机动车道和人行道：≥2.5m；天桥净空：机动车道≥5m。

5.机动车道宽度、路缘带宽度：主线机动车道宽度：3.5m/ln；辅道机动车道宽度：3.5m/ln或3.25m/ln；主线路缘带宽度：0.5m；辅道路缘带宽度：0.25m。

6.桥面宽度：跨线桥宽：0.5m（防撞护栏）+17.5m（机动车道）+0.5m（防撞护栏）=18.5m；人行天桥宽：桥宽5m，主桥净宽4m，梯道净宽4m；

7.坡度：人民路主线最大纵坡4.8%；三台石路主线最大纵坡5%；人行天桥纵坡为0.5%，横坡为1%。

8.结构荷载标准：城-A级。地面超载取值为20kN/m2。

9.主桥设计使用年限为100年，结构安全等级为一级，结构重要性系数1.1。天桥设计使用年限为50年，结构安全等级为二级，结构重要性系数1.0。道路设计年限：20年；沥青路面设计使用年限：15年。

10.下穿隧道结构防水等级为二级，设备用房等级为一级；抗渗等级不低于P8。

11.隧道结构抗浮力系数K≥1.1。

12.环境作用等级：I–C。

13.隧道抗震标准：抗震设防烈度7度，设计基本地震加速度为0.10g，按8度采取抗震构造措施。

14.桥梁地震作用：抗震设防烈度7度，设计基本地震加速度为0.10g，按8度采取抗震构造措施。

15.桥梁防撞护栏防撞等级：车行道防撞等级SA。

二、批复依据的文件

珠海市政府关于《珠海市发展和改革局关于审批人民路快速化提升工程（人民路交敬业路、三台石路、红山路节点下穿隧道）可行性研究报告有关事项的请示（珠发改基础〔2023〕7号）》的批示意见（市府办呈批表办文编号PX20234160）、珠海市政府性资金事前绩效评估领导小组办公室《关于人民路快速化提升工程（人民路交敬业路、三台石路、红山路节点下穿隧道）的事前绩效评估意见》（2023年4月18日）、《珠海市交通运输局关于人民路快速化提升工程（人民路交敬业路、三台石路、红山路节点下穿隧道）可行性研究报告的意见》（2022年11月14日）、《珠海市自然资源局关于出具人民路快速化提升工程（人民路交敬业路、三台石路、红山路节点下穿隧道）用地预审与选址意见书的复函》（2022年12月13日）、《市政工程方案设计批复》（案件编号：2022市方0005）、《珠海市住房和城乡建设局关于申请免办人民路快速化提升工程（人民路交敬业路、三台石路、红山路节点下穿隧道）海绵城市相关手续的复函》（2023年5月31日）、《关于对人民路快速化提升工程（人民路交敬业路、三台石路、红山路节点下穿隧道）社会稳定风险评估报告备案的复函》、市政府工作会议纪要（〔2021〕12号、〔2021〕73号、〔2022〕197号，〔2023〕102号）。