附件

建设标准和批复依据文件

一、建设标准

1.道路等级：城市主干路；2.设计速度：60km/h；3.路面荷载：BZZ—100标准轴载；4.净空高度：机动车道≥4.5m，非机动车道、人行道：≥2.5m；5.主体结构设计使用年限：100年；6.结构安全等级：一级，结构重要性系数为1.1，裂缝控制等级为三级，结构构件的最大裂缝宽度限值≤0.2mm，且不得贯通；7.隧道结构防水等级标准：一级—不允许漏水，结构表面无湿渍；8.抗震设防：本地区抗震设防烈度为7度，地震动峰值加速度0.10g，结构设计提高一级设防；9.混凝土结构的环境类别：环境作用类别为Ⅰ—C；10.防火类别：四类（仅限通行非危险化学品等车辆）。

二、批复依据的文件

珠海市政府性资金事前绩效评估领导小组办公室《关于规划二路下穿珠肇高铁鹤洲动车所隧道工程的事前绩效评估意见》（2024年1月25日）、《珠海市交通运输局关于规划二路下穿珠肇高铁鹤洲动车所隧道工程可行性研究报告的意见》（2024年1月15日）、《珠海市轨道交通局关于规划二路下穿珠肇高铁鹤洲动车所隧道工程可行性研究报告的意见》（2023年12月6日）、《珠海市自然资源局关于调整规划二路、规划三路下穿珠肇高铁鹤洲动车所隧道工程规划设计条件的函》（2023年9月27日）、《珠海市自然资源局关于规划二路、规划三路下穿珠肇高铁鹤洲动车所隧道工程规划设计条件的复函》（2023年8月8日）、《珠海市自然资源局关于征询规划二路下穿珠肇高铁鹤洲动车所隧道工程规划线位调整意见的复函》（2024年1月8日）、珠海市自然资源局斗门分局《关于规划二路下穿珠肇高铁鹤洲动车所隧道工程用地预审与选址意见的复函》（珠自资源斗函〔2024〕391号）、《关于对规划二路、规划三路下穿珠肇高铁鹤洲动车所隧道工程社会稳定风险评估报告备案的复函》（2023年12月22日）、市政府工作会议纪要（〔2023〕66号、〔2023〕120号、〔2023〕144号、〔2024〕44号）。