附件

建设标准和批复依据文件

一、主要建设标准

1.道路等级：主线为城市快速路，辅路为城市主干路；

2.设计速度：主线60km/h，辅路40km/h，接辅路匝道30km/h，接香海大桥匝道60km/h；

3.车道数：主线双向六车道，辅路双向四车道，匝道单向双车道/单向单车道；

4.路面结构计算轴载：BZZ-100型标准轴载；

5.路面设计年限：沥青混凝土路面15年；

6.桥梁设计荷载：城－A级；

7.桥梁设计使用年限：100年；

8.桥梁结构设计安全等级：一级；

9.设计洪水频率：100年一遇水位2.006m（56黄海高程）；

10.通航尺度：工程所处前山水道、沙心冲、双石冲航道发展规划技术等级分别为Ⅳ级、Ⅶ级、Ⅸ级以下。桥梁跨越前山水道采用单孔双向通航方案，通航孔跨径180.0m，通航净宽141.5m，通航净高8.00m；跨越沙心冲采用单孔双向通航方案，通航孔跨径105.0m，通航净宽59.3m，通航净高5.30m；跨越双石冲采用一孔跨过通航水域方案，通航孔跨径32.5m，通航净宽25.1m，通航净高9.53m；

11.通航水位：最高通航水位1.582m（56黄海高程）；

12.净空高度：机动车道≥4.5m，非机动车道、人行道≥2.5m；

13.抗震标准：地震动峰值加速度值为0.1g，抗震设防烈度7度，抗震设防分类为乙类，抗震设防措施等级8级。

二、批复依据的文件

珠海市政府关于《珠海市发展和改革局关于审批黑白面将军山隧道至香海大桥新建工程二期项目可行性研究报告有关事项的请示（珠发改基础〔2025〕1号）》的批示意见（市府办呈批表办文编号PX20250061）、珠海市政府性资金事前绩效评估领导小组办公室《关于黑白面将军山隧道至香海大桥新建工程二期项目的事前绩效评估意见》（2024年11月14日）、《珠海市交通运输局关于黑白面将军山隧道至香海大桥新建工程二期项目可行性研究报告的意见》（2024年8月12日）、珠海市自然资源局《关于黑白面将军山隧道至香海大桥新建工程二期项目方案设计的批复》（编号：2024市政方（香洲）15）、珠海市自然资源局香洲分局《关于申请出具黑白面将军山隧道至香海大桥新建工程二期项目用地预审与选址意见的复函》（2024年12月12日）、《广东省交通运输厅关于黑白面将军山隧道至香海大桥新建工程二期工程航道通航条件影响评价审核意见的函》（粤交航政函〔2024〕583号）、珠海市地质灾害防治协会《地质灾害危险性评估报告评审登记表》、中共珠海市委政法委员会《关于对黑白面将军山隧道至香海大桥新建工程二期项目社会稳定风险评估备案的复函》（2024年11月26日）、市政府工作会议纪要（〔2023〕109号、〔2024〕65号、〔2024〕141号）。